（部门集中采购）

招标文件

项目名称: 徐州工程学院东校区消防维保

项目编号:徐工院（集）（服）[2025]002号

徐州工程学院招投标办公室

（2025）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目概况

二、相关说明

三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、评标方法及原则

七、开标与评审

八、招标项目履约保证金规定

九、发布公告媒介

第二部分   招标项目的技术需求和商务要求

一、技术（质量）需求

二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、采购文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目概况

为维护校园稳定,保障全体师生人身、财产安全,有效预防校园火灾和减少校园火灾等自然灾害发生；根据消防安全规定, 拟对徐州工程学院东校区（楼宇建筑面积共计239400平方米）消防维保服务进行采购；本次服务内容包含但不限于：消控室值班、火灾自动报警联动控制系统、室内外消火栓系统（室外消火栓至控制阀处）、自动喷水灭火系统系统、消防水炮系统、防排烟控制系统、防火卷帘门控制系统、故障检测、应急抢修、附属设施检测等相关消防安全维保工作。

本项目采购预算控制价35万元每年，资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用徐州工程学院招标办组织的采购活动。

（二）凡符合采购公告及采购文件要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，均视为接受并遵守采购公告及采购文件相关规定。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达响应文件截止时间前，随时关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）采购方在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次采购活动，对因此而受到影响的投标人不承担任何责任，也不需要向受到影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术（质量）需求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考使用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）采购文件要求投标人提供样品的采购项目，中标人的样品将封存保管，项目验收合格之日起10日内,凭验收报告由中标人自行取回；未在规定时间内及时取回的，视同放弃，由采购方自行处理。未中标样品由投标人在评标结束后2日内自行带回处理，投标人未及时带回处理样品造成的损失由投标人自行承担。

（十一）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十二）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签章（或加盖投标人单位公章）方为有效。6.接收质疑函的方式：由质疑人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级监督部门提起投诉。

（十三）投标单位法人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招投标办公室通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十四）文件中相关名称规定：1.“近3年”是指2022年1月1日及以后，至项目开标当月之前（不含开标当月）。2.“签章”是指“签字”或“加盖私章”。

## 三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人公司注册有效期内应当在社会消防技术服务信息系统网站可查询（提供网站查询记录截图加盖本公司鲜章有效），具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的投标人，其法人或负责人所在的公司近3年在经营活动中没有重大违法记录。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

## 四、投标报价要求

（一）该项目采用公开招标方式采购。是指依法以采购公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。

本项目采用综合评分法，指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目要求投标人按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。

（三）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，采购方将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价最多保留两位小数；“投标报价函”和“分项报价表”中的“投标总价”要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写“单价”和“合价”的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在“投标总价”当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（五）评审委员会在审查、确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（六）本项目采购方不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（七）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：响应文件中所有“资格性、符合性”证明材料均应当按照响应文件格式要求提供，并且应当完整、全面、清晰可辨；如果要求提供“复印件、扫描件、网页打印件”等材料，均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、综合评分索引表（采用“综合评分法”时需要提供，采用“最低评标价法”时不需要提供）；

5、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“信用查询记录”（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有健全的财务会计制度书面声明承诺书（原件放“正本”中）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“近3年近似项目业绩合同1份”。

6、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证明；授权委托书（原件放“正本”中）及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

（5）人员配置方案及相关证明材料；（技术负责人1人及消防专职人员不少于4人。技术负责人应具有消防工程师证书，消防专职人员有中级及以上《消防设施操作员国家职业资格证书》证书。须提供相关证书复印件，同时提供由投标单位为其缴纳的近6个月的社保证明有效。）

7、投标人参加本项目采购活动近3年在近似项目经营活动中的业绩一览表，同时提供合同等证明资料复印件；

8、技术（质量）需求响应

9、其他相关认证证书、荣誉证书、资信证书等响应材料复印件；

10、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

11、投标报价函。

（二）响应文件的份数、签署和封装

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件份数为“正本”1份，“副本”5份，必须打印后胶装成册并逐页加注页码，必须使用纸质封面，不得使用订书钉装订。

2、响应文件必须清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以“正本”为准。响应文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。不同标段必须分别密封。将密封袋密封后加盖与投标人单位一致的有效印章，或由法人或授权代理人签章。

3、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于采购方的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应当在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；响应文件未按要求签字或盖章。

3、响应文件不符合采购文件的要求，不满足“资格性审查”或“符合性审查”要求。

4、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

5、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

6、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按“采购清单”要求提供“分项报价表”；未按规定格式报价；合价、总价计算错误；投标报价大小写不一致等。

7、响应文件含有采购方不能接受的附加条件。

8、未按采购公告及采购文件的要求提前履行报名及缴费手续。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、评标方法及原则

（一）评分细则：

| 权重100 | 评审因素及评分标准 |
| --- | --- |
| 价格因素 （50分） | 以最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分，其他报价得分＝（评标基准价/各有效投标报价）×50分(保留两位小数)。 |
| 技术质量因素 （38分） | - 消防专职人员配备（4分） 投标人为本项目配备的消防专职人员具有中级及以上《消防设施操作员国家职业资格证书》，在4人的基础上，每增加一人加2分，最多加4分。 （须提供相关证书复印件，同时提供由投标单位为其缴纳的近6个月的社保证明有效。） 2、维保维护和值守总体部署方案（9分） 对投标人提供的针对本项目的整体设想和服务组织方案进行评价，包括但不限于括维保方案和值守内容、人员管理制度等。对方案内容完整性、合理性、可操作性进行评价。 内容完整性（3分）：内容完整得3分；内容较完整得2分；内容有缺失得1分； 合理性（3分）：完全合理切实可行得3分；部分合理可行得2分；合理性欠缺得1分。 可操作性（3分）：完全可操作得3分；部分可操作得1分；不具备操作性得0分。 3、 质量管理、检查计划及保证措施方案（10分） 对投标人投标文件中提供的质量管理、维保维护检查时间控制方案进行评价，针对可能出现的质量、进度问题有完善的事前、事中、事后控制及处理措施，是否建立了完整的质量管理、维保频次保证体系等方面进行评分： 方案完备、措施得当、操作性强、质量管理计划及执行方案合法合规，得9-10分； 方案较完备、措施较得当、操作性较强、质量管理计划及执行方案合法合规，得7-8分； 方案一般、措施一般、操作性一般、质量管理计划及执行方案合法合规，得5-6分； 方案较差，质量管理计划及执行方案合法合规，得3-4分； 缺项或存在违法违规情况，得0分。 4、安全保障措施及承诺（9分） 对投标人提供的安全保障措施及承诺进行评价，要求提供：安全及责任承诺（格式内容自拟），保障措施包括但不限于：安全培训、安全用品配置、操作规程等： 内容完整性（3分）：内容完整、详细得3分；内容有少量缺失或较粗糙得2-1分；内容有严重缺失或粗糙不堪得0分； 合理性（3分）：完全合理切实可行得3分；部分合理可行得2-1分；合理性欠缺得0分； 可操作性（3分）：操作性强得3分；操作性一般得2-1分；操作性欠缺得0分。 未提供或不明确的得0分。 5.应急响应解决方案（6分） 针对本项目中面对的各种可能发生的应急响应情况，提供针对性方案，对方案内容完整性、合理性、可操作性进行评价： 针对性强、可操作性符合学校环境、内容完整得6分； 针对性较强，能够结合学校环境提供一定的可操作性得4分。 通用型方案，未考虑学校校情，或内容简单得1分； |
| 商务因素 （12分） | 6、 业绩评价（8分） 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2022年1月1日以后的与本项目相似的服务类业绩合同，每提供一个得2分，最高得8分。 （提供合同原件复印件有效，且合同必须明确体现服务内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。） 7、用户评价意见（4分） 投标人提供与加分合同相一致的使用单位“用户推荐意见书”，每提供一个“满意”或“非常满意”或同等含义的得1分，最高得4分。（“用户推荐意见书”格式自拟，须加盖使用单位公章并注明联系人和联系电话，经评委认定有实际意义方为有效） |

（二）在确定中标人时，评审委员会认为有必要的，可以对方案、要求、是否组织对入围投标人企业及业绩进行考察等作必要调整，评审委员会审定后可予以执行，并作为确定最终中标人的依据。

## 七、开标与评审

（一）采购方按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间开标并组织评审。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应采购文件要求的有效投标人进行评价和比较。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

采购方代表依据采购文件规定的要求，对响应文件中的资格性条件进行审核；评审委员会成员对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期等”是否与采购需求相匹配。详细评审未通过的有效投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、异常低价处理规则

投标人的报价明显低于其他投标报价或明显低于采购预算的30%，应当在投标文件中提供成本分析书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人没有提供或不能说明其报价合理性的，或者经评审委员会确定认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照“低于成本价（或虚假报价）竞标”，作无效投标处理。判断依据是报价明显低于预算控制价的30%，即【报价<（控制价-（控制价×30%））】，以衡量是否存在恶意竞争行为。

4、定标

评审委员会综合各评委的评审结果，按照评标方法及原则推荐中标候选人：采取最低评标价法时，按投标报价由低到高由评委推荐中标候选人；投标报价相同时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。采取综合评分法时，按综合得分由高到低由评委推荐中标候选人；得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不作解释说明。

## 八、招标项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向采购方交纳不超过中标金额10%的履约保证金，具体金额以《关于交纳履约保证金、签订采购项目合同的说明》为准。拟中标人应当按照采购方的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行使用拟中标人（单位）账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以个人、分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行账号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 九、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 招标项目的技术需求和商务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。该章节中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，投标人应以具体的技术需求、商务需求、功能需求为准进行解决方案设计，结合自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织及实施方案”、“质量保证及服务承诺”等响应文件内容。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请投标人自行联系，投标人对考察中获取的现场资料自行负责。无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：李老师，联系方式：13805207744。

## 一、技术（质量）需求

（一）采购标的内容

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

1、采购清单

| 序号 | 品目名称 | 服务标准/ 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价（平方米/元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区维保 | 符合消防规范要求 | ㎡ | 239400 |  |  |
| 2 | 检 测 | 符合消防规范要求 | ㎡ | 239400 |  |  |

2、该项目要求投标人配备技术负责人1人及消防专职人员不少于4人。投标人需提供人员配置方案，列明技术负责人及消防专职人员的姓名、证书情况等信息。技术负责人应具有消防工程师证书，消防专职人员具有中级及以上《消防设施操作员国家职业资格证书》（监控/维保方向）证书。须提供相关证书复印件，同时提供由投标单位为其缴纳的近6个月的社保证明有效。此项为实质性响应条款，未满足则投标无效。

（二）技术（质量）需求

由于东校区的消防系统体量大，要求：每日巡检、每周检查测试、每月检查测试、每季度检查测试进行维护测试，每次检查发现的问题及检查情况应做好详细记录并存档，对于发现的问题和汇同解决方案及时报知甲方，满足招标文件中的甲方验收质量要求，并能通过有资质的第三方检测机构检测（每年一次）。

1、总体要求

维保质量标准：应满足《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)、《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》、《江苏省建筑消防设施维护管理规定》等国家、省、市相关标准及规范要求。

保证在用消防设施运转正常，保证当地公安消防部门日常检查合格，保证消防技术服务机构年检合格。

2、具体服务内容及要求

（1）对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等消防功能，各项运行状态正常，整个消防系统时刻处于良好工作状态，确保所有设施运行正常。

（2）维保单位每月对消防设备进行巡检，每季度对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理；并做好各种维保计划、维修记录。

（3）维保单位接到报修电话迅速响应，能及时到达现场处理，一般故障现场处理恢复正常；重大故障24小时予以解决。

（4）向招标方提供操作培训与技术咨询服务；并协助做好消防知识的宣传工作。

（5）能响应招标方提出的其他合理要求。

（6）每班现场消防专职人员中级以上《消防设施操作员国家职业资格证书》不少于2人，24小时负责校园消防维保工作。

（7）每月检查和试验消防系统的如下功能：

①在控制室进行系统自检，记录自检结果，结合自检结果和日常运行工况及时解决出现的问题。

②对消防控制中心的控制主机、联动控制柜进行检查。

③检查联动控制设备的控制及显示功能。

④检查消防设备的供电电源是否正常。

⑤用吹烟器试验探测器的动作及确认灯显示。

⑥试验火灾报警的声光显示。

⑦试验火灾报警系统与火灾自动报警联网监控系统报警对接是否正确。

⑧对备用电源进行1～2次充电放电试验。1～3次主电源和备用电源自动切换试验。

⑨试验火灾报警系统与远程监控计算机监控系统报警对接是否正确。

⑩对备用电源进行1～2次充电放电试验。1～3次主电源和备用电源自动切换试验。

⑪每半年最后月28日前进行一次全面试验检查，试验消防系统的如下功能：

⑫用专用检测仪器对所安装的探测器试验一次。

⑬结合季检中的各项试验作系统联动检测。

⑭每季度最后一次检查完毕后填写本季度当月的季度报告单；

⑮消防给水系统、室内消火栓灭火系统的检测；

⑯应急照明及疏散指示标志；防火门、闭门器维护；

⑰应急广播；消防通信；防火卷帘维护；

⑱气体灭火系统及控制设备维护。

（8）维保单位每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购人存档；维修保养合同期满后，维保单位应向采购人提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，试验记录和统计资料等。每次维修保养需采购人管理部门签字确认。各次检测、检查、试验必须采购人和维保单位双方代表签字方能认可。

3、招标方将对中标单位的服务质量、日常管理等进行全过程全方位监管，如发现中标单位在合同期限内有工作不达标或违约现象发生，招标方将依据合同约定，作出相应的处罚。

4、系统巡查、测试

（1）火灾自动报警系统

日巡检：应由维保公司派专人每日对维保的建筑所有的消防设施进行巡查，对丢失、失效或损毁的设施进行拍照并详细记录在案，并每天及时向甲方消防科汇报。

每周维护检查：应对报警主机、消防控制室进行简单测试检查。

每月维保检查：采用专用仪器对系统内、外接设备按不同的地点进行抽测；对重要设备、通讯系统和广播警报系统进行分区手动抽测。

每季度维护检查：采用专用仪器对各楼的分区进行抽测联动功能，并对系统线路及各设备进行除尘、清洁和标识。

①采用检测设备分批试验探测器与手动报警按钮的报警情况。

②抽测电话插孔、重要部位的消防对讲电话。

③手动试验分区选层广播功能声光报警功能。

④主机控制柜内接线，各种电路板、模块箱内模块检查和维护,并进行除尘保养。

⑤对主机备用电源进行充放电试验。

⑥综合手动和自动联动试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能，试验选区广播，抽验数量不少于总数的30%。

⑦每季度检查的电话插孔和对讲电话的通话质量，抽验数量不少于总数的30%。

（2）消防给水系统

日巡检:巡检各建筑内消防箱内配件，管网配件、喷淋末端压力、各系统的关键阀门锁定措施、水炮检查、泵房设备检查、水泵结合器标识，主要为外观检查。

每周维护检查：泵房消防水泵现场点动试验、远程点动试验、各系统关键阀门的启闭状态、泵房设备的组件是否齐全、水泵结合器和室外消火栓是否处于完好状态。

每月维护检查：消防栓按钮启泵、压力开关启泵、主备泵切换、主备电切换、抽测部分按钮远程启泵的联动触发信号、抽测各别位置的末端放水启泵功能和水流报警功能、试验消防水炮手动操作功能，屋面消火栓射水试验；配电柜主备电切换试验。

每季度维护检查：采用专用仪器对各楼的分区的消火栓、喷淋和消防水炮系统进行抽测报警联动功能，并对系统阀门及各设备进行除尘、清洁和上油润滑。

（3）防火分隔系统

日巡检:检查各处防火门、防火卷帘的外观、标识及五金配件是否齐全，疏散通道是否有杂物或其它阻碍疏散的设施。

每月维护检查：防火门、防火卷帘门是否能正常动作，防火门是否能自行顺序关闭，防火卷帘现场点动是否能升、降，同时是否有信号反馈及报警音响发出。

每季度维护检查：①抽检试验自动方式启动防火卷帘门，记录其升、降时间是否符合要求。

②用手动按钮启动防火卷帘，试验应急启动功能、自重下降功能及手拉链升、降功能。

③对不能自行顺序关闭的防火门进行调整。

④对防火卷帘进行除尘清洁上油。

（4）防排烟系统

日巡检:检查各处消防风机、风阀、配电柜、控制柜及手动按钮的外观。

每月维护检查：正压送风、排烟机（房）工作环境，正压送风机、排烟风机的现场点动启动、远程主机启动试验；电源控制柜主备电检查，抽测机械风阀现场手动动作及信号反馈，风阀开启联动启停风机。

每季度维护检查：①抽测试验报警联动方式打开正压送风口、排烟口、启动正压送风机、排烟风机。

②对风道风阀处风量进行抽测，并记录实测数据。

（5）应急照明与疏散指示系统

日巡检：检查各处灯具是否完好，是否处于正常状态。

每月维护检查：对消防应急灯具做切断交流电源，备用电源投入，保证灯具投入消防使用状态试验。

每季度维护检查：试验应急照明和疏散指示灯的工作疏散照度及应急转换功能，将消防灯具放电，检查放电时间和达到放电时间后灯的照度；将疏散指示与应急照明灯具进行充放电，延长蓄电池的使用时间。

（6）气体灭火系统

日巡检：检查防护区的门窗是否处于关闭状态、系统各配件是否完好、气瓶间气瓶是否完好。

每季度维护检查：测试防护区门窗自行关闭功能是否正常，抽测防护区的气体灭火手动及自动模拟启停及信号反馈功能。

（7）灭火器

日巡检：检查各处手提灭火器数量、放置位置及外观。

每季度维护检查：检查灭火器的充装压力、有效期。

5、其他相关标准

（1）维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

（2）根据维修保养对象的实际情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，派驻的消防专职人员须具备消防设施操作员（监控/维保方向）中级及以上技术职称。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人确认。特别提醒：务必确保消防控制室24小时有不少于2人持证人员（中级及以上《消防设施操作员国家职业资格证书》）值班。

（3）严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

（4）对维保内容进行检查，排查出消防主要存在问题，以书面报告形式交招标方。

（5）每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试并按消防部门要求填写相关记录交招标方，并确保消防设施正常运转。

（6）维保单位每年提供一份完整的由具有相应资质第三方检测机构出具的合格报告，报告须能得到消防主管部门及招标方的认可。

（7）维保单位对我校实行全年365天无休服务。当维保单位接到故障抢修通知后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报保卫处备案。

（8）在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的由维保单位承担一切损失。

（9）对易损零部件提供临时备件，对故障零部件（包括各类探测器件、手动报警按钮、消火栓按钮、各类模块、楼层显示器、回路板、管网阀门、浮球阀、止回阀、压力表、消防水带、水枪、喷淋头、消防应急灯、疏散指示灯等）进行免费更换，维保单位承担备件费用，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用。

（10）对招标方值班或管理人员进行专业技术指导。

（11）因重大节日、活动消防安全需要，配合消防对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台账资料。

（12）投标方承担维修保养安全责任，并采取相应措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等）由投标方承担全部责任，与招标方无关。

## 二、商务（服务）要求

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

1、项目实施的地点：

徐州市云龙区丽水路2号，徐州工程学院东校区。

2、合同期限：

本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核的办法，但中标单价、总价不予调整。本次服务期限2025年5月1日至2026年4月30日。一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同，承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审核、审批后签订。

3、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后  10  日内。供应商应保证在完成服务范围所涉及的设施设备检测、调试,并将现场值守人员配置到位，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

4、服务考核标准及要求：

（1）采购人将按月份、年度对中标人的安保服务质量实施考核，并广泛征求师生员工意见建议，一并纳入考核标准。

（2）月份考核按照附件“消防维保考核评分细则”内容实施。

（3）年度考核参照月份考核结果评定。年度考核评定标准：①合格：月份考核合格10次及以上,不得有不合格月份；②基本合格：月份考核1次不合格或3次基本合格；③不合格：月份考核合格少于9次或2次不合格。

（4）年度考核不合格，采购人有权单方面解除服务合同，且不承担任何责任，中标人须按招标人的要求无条件退场。

5、履约验收方案及验收标准：项目达到验收条件后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。年度考核结果作为验收的主要依据，验收通过签署徐州工程学院验收报告单。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，采购方有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购方有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购方签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购方签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购方有权取消其中标资格。采购方可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如果（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、项目验收：采购方与中标人按采购文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案、申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

四、付款方式：根据上级相关文件规定：1、该服务项目所有相关人员到达指定服务地点后十日内预付合同款的30%；2、年度项目验收合格后，支付合同款的70%。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购方可不适用前述规定。

采购方付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

六、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解；协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  响应文件格式

说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 采购方 | 徐州工程学院 |  | 招标办邮箱 |  |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代理人 |  | 手机 |  |  |  |  | 与响应文件中为同一人。 |
| 通讯QQ号码 |  |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

响应文件送达及标书服务费缴纳承诺（投标人选择）

 我单位采取“直接送达”响应文件，标书及服务费已缴纳。

 我单位采取“邮寄送达”响应文件，标书及服务费已缴纳。

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

目  录

1、资格性和符合性审查响应对照表…………………………页码

2、综合评分索引表（采用“综合评分法”时提供）………页码

3、资格性审查内容……………………………………………页码

（1）营业执照等证明文件…………………………………页码

（2）相关资质证书或许可证书……………………………页码

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录……………页码

（4）财务状况………………………………………………页码

（5）履约能力………………………………………………页码

（6）其它相关内容…………………………………………页码

4、符合性审查内容……………………………………………页码

（1）法人、授权代理人合法有效证明……………………页码

（2）分项报价表……………………………………………页码

（3）响应偏离表……………………………………………页码

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺…………………页码

（5）其它（如有）…………………………………………页码

5、近3年近似项目业绩………………………………………页码

6、相关认证证书、荣誉证书、资信证书等（如有）………页码

7、技术（质量）需求响应……………………………………页码

8、项目组织及实施方案………………………………………页码

9、质量保证及服务承诺  ……………………………………页码

10、其他相关方案（如有）  …………………………………页码

11、需要提供或说明的其他材料（如有） …………………页码

12、投标报价函 ………………………………………………页码

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等： 1、投标人公司注册有效期内应当在社会消防技术服务信息系统网站可查询（提供网站查询记录截图加盖本公司鲜章有效） |  |  |
|  | 3 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书，同时附“信用查询记录”。 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书。 |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年近似项目业绩合同1份。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 报名缴费与投标一致性 |  |  |
|  | 2 | 法人或负责人有效身份证明；授权委托书及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效） |  |  |
|  | 3 | 分项报价表、投标报价合理性 |  |  |
|  | 4 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 5 | 人员配置方案及相关证明材料 |  |  |
|  | 6 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |
|  | 7 | 资格性、符合性证明材料等签字、盖章情况 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如果没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

综合评分索引表（只有采用“综合评分法”时提供，固定格式）

投标人：

| 评审因素 | 序号 | 采购文件中“评标方法及原则”对应的“评审因素” | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术质量因素 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| 商务因素 | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |

（提醒：请按照采购文件“评标方法及原则”中“评审因素”序号按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年近似项目业绩合同1份。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州工程学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

注: 授权代理人参加投标的，除必须提供“法人或负责人有效身份证明”外，还必须提供该“授权委托书”（法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”）

分项报价表

（投标人须根据采购项目不同，对照采购清单，自行设计制作“分项报价表”）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

说明：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供“分项报价表”将视为没有实质性响应采购文件。

4、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及采购文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

标（近3年）近似项目业绩（固定格式）

| 序号 | 用户名称（合同甲方名称） | 项目名称 | 与本次采购项目近似内容简要描述 | 合同有效金额（万元） | 合同签订日期 | 用户联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“近似项目”是指与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程；“合同有效金额”是指合同中与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程的金额。

2、响应文件中所附合同复印件最多不超过5份业绩合同，按合同有效金额由高到低顺序排列装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品（服务/工程）信息页。

3、投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，对采购文件无质疑。

我单位愿以人民币（大写）                （¥：      ）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我单位承诺：完全响应采购文件的实质性条款；投标报价合理，不存在恶意低价（高价）行为，完全符合我单位实际，能够诚信履约；经我单位仔细认真核查，不存在漏项和计算错误，愿意承担一切不利后果；投标报价已经包含材料（设备、服务）成本、人工及管理费用等，并且已包含合理的利润空间。

3、我单位中标后，承诺按照采购文件及学校要求在规定时限内交纳履约保证金。

4、我单位对本项目的其它特别声明：

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

（密封袋）

……………………开标前打开无效………………

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

# 第五部分  合同草案条款

说明：签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

徐州工程学院

合同

合同名称：自动生成

合同种类：自动生成

合同性质：自动生成

合同编号：自动生成（打印时自动生成）

采购模式：自动生成

采购方式：自动生成

采购编号：自动生成

自动生成年

说  明

- 为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

- （三）专用合同条款

《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。

4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。

- 二、《示范文本》的适用范围

（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。

- （二）本《示范文本》具体名称为《采购服务合同示范文本》。

（三）《采购服务合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。

（四）《采购服务合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目协作事项条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。

第一部分 合同协议书

甲方：徐州工程学院

乙方：自动生成

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况

1.1项目名称：徐州工程学院东校区校园消防安全维保服务采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院东校区江苏省徐州市云龙区丽水路2号。

1.3项目内容：东校区校园消防设施设备安全维保。

2项目期限

2.1服务期限3年。

2.2第一年期限：2025年5月1日至2026年4月30日。

3项目质量标准

3.1项目质量标准：考核合格。【（考核合格）（其他：详见合同专用条款）】

3.2项目人员资质要求：国家标准。【（国家标准）（其他：详见合同专用条款）】

3.3项目书面成果名称：无

4项目价款

4.1合同价款：每年¥？？？？？元；人民币？？？？？元整。

4.2价格形式：固定总价。【（其他价格形式：详见合同专用条款）】

4.3付款进度：（选择其他：详见合同专用条款）】在专用条款9项目付款条款填写

4.4履约保证金：乙方需要交纳。

4.5取费标准：详见合同通用条款。

5合同代表

5.1甲方指派自动生成同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：自动生成（手机）。

5.2乙方指派自动生成同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：自动生成（手机）。

5.3甲方联系邮箱：自动生成；乙方联系邮箱：自动生成。

6合同签约地点和时间

6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：？？年？？月？？日。（打印时自动生成）。

7合同份数

7.1本合同一式柒份, 具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办单位、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见合同专用条款附件。

| 甲方：徐州工程学院 甲方（盖章）： 住所：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 法定代表人或委托代表人签字： 开具增值税专用发票相关信息： 单位名称：徐州工程学院 单位地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 税务识别号：12320300466543365U 开户银行：中国建设银行徐州分行复兴路支行 银行账号：32001718136052504164 单位电话：0516-83689763 | 乙方：？？？？？ 乙方（章）： 住所：？？？？？ 法定代表人姓名：？？？？？ 法定代表人或委托代表人签字： 开户银行：？？？？？ 账号：？？？？？ 税务登记号：？？？？？ 电话：？？？？？ 传真：？？？？？ |
| --- | --- |

第二部分 合同通用条款

1项目承包范围条款

1.1承包方式：乙方负责提供完成全部服务工作所需的全部人员、材料、设备及其他一切必要条件。

1.2承包范围：乙方负责提供全部服务工作，提交服务成果。成果为书面文件的，应当按合同约定的时间及时向甲方提交相应书面文件。

2项目价款条款

2.1价款说明：合同价格为固定价格，包含乙方完成全部服务工作，提供服务具体内容，交付具体服务成果所需的全部服务费用（如人工、材料、培训、行政取费、专家评审费等）及其他一切不可预见费用等。

2.2风险说明：乙方已充分考虑服务期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增减，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。

2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不做调整。

2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。

3项目质量标准条款

3.1乙方保证其提供的服务能够满足甲方的要求。

3.2乙方提供服务的质量必须符合国家有关行业质量评定标准和符合本合同约定的标准。

3.3乙方提供服务的质量必须符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。

3.4乙方确保甲方在服务项目使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.5乙方确保服务项目考核后，对由于乙方自身原因而发生的任何不足或缺陷负责，并承担由此引起的一切后果。

3.6乙方在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体服务方案。

4项目协作事项条款

4.1甲方已安排乙方现场勘查履行合同所需要的基本场所，并提供现有工作条件和资料，乙方不得在合同履行过程中向甲方提出违反本合同所列明条件之外的其他额外要求。

4.2如有需要，乙方可以根据委托项目具体性质和内容向甲方提出需要甲方提供的协作事项、条件或材料。

4.3甲方按照乙方的要求提供相应的事项、条件或材料后，乙方应当按照合同约定的内容履行相应的义务并按约提供相应的服务及成果。在履行期间，乙方不得再以甲方未能及时提供相应的协作和资料为由再向甲方提出任何不利的要求。

4.4乙方要求甲方提供的协作事项、条件或材料必须在合同专用条款中明确说明。

4.5知识产权归属：鉴于乙方主要根据甲方提供的资料及资金进行服务工作，本合同项下产生的一切新成果的知识产权归甲方所有。乙方未经甲方同意不得擅自允许其它第三方阅读、使用及复制。

4.6风险通知：在履行合同过程中，因出现无法克服的技术困难，致使乙方无法开展服务工作或服务工作失败或者部分失败的，并导致一方或双方损失的，双方按以下约定承担风险损失：

4.6.1完全由乙方原因造成的困难，责任由乙方承担，乙方退还服务费。

4.6.2完全由甲方原因造成的困难，责任由甲方承担，乙方不退还服务费。

4.6.3由双方原因造成的困难，责任由双方按自己的过错承担相应责任。

4.6.4由不可抗力造成的困难，责任由乙方自行承担，但甲方可适当支付少部分服务费作为补偿。

4.6.5甲乙任何一方发现前款规定的可能致使服务工作失败或者部分失败的情形时，应当10日内通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。

4.6.6所谓技术风险是指在现有技术水平和条件下具有足够的、难以克服的难度，且乙方主观上无过错所产生的、并经甲方认定的服务工作失败。

5项目期限条款

5.1乙方应根据本合同约定的时间履行相应的服务内容和进行考核（验收），否则视为违约。

5.2若乙方在本合同规定的期限之内未能完成相关服务，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

5.3若因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更的原因等），导致乙方不能正常履行合同义务时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

5.4甲乙双方可以就服务工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。

5.5在服务期内，合同每年期限届满时，若乙方服务质量良好，考核合格（不低于60分），则合同自动顺延。否则，合同自动终止，乙方在甲方要求的时间内退场。

5.5服务期间因乙方缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的，甲方有权单方解除合同，并保留诉诸法律的权利。

5.6合同约定总期限内，乙方每年费用（取费标准）不变。乙方服务期满后甲方有权另行选择供应商或与乙方协商续约。如甲方选择续约，则双方另行经过谈判确定承包方式、费用和期限。

6项目变更条款

6.1变更需经甲方、乙方共同签字确认。

6.2由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方可以进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。

6.3在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。

6.4 合同履行过程中，如出现变更（包含项或量），无论该变更是否被包含在采购范围内，乙方应首先按甲方指示完成变更内容。

6.5上述变更的费用按本合同约定的标准计算。如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。

7项目考核（验收）条款

7.1本项目所需的技术资料已在采购时交给乙方。乙方应确保项目达到国家验收规范标准（合格），确保满足甲方要求，确保项目年度考核（验收）一次通过。

7.2乙方每年度履行合同完毕后，应在7日内申请甲方进行联合考核，并向甲方提供考核资料（含项目履行情况自评报告—验收（考核）申请书），详细叙述服务项目内容、进度、成果及其他问题，并对资料真实性负责。上述资料是甲方考核乙方履约情况的重要依据。

7.3甲方在接到乙方考核申请后与乙方进行联合考核，由于乙方原因引起的考核不合格，损失乙方自负。

7.4按本合同约定，根据乙方申请进行的甲乙双方联合考核的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。

7.5如合同项目需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用。

7.6乙方应当积极配合甲方在7日内完成项目考核。如因乙方原因导致项目未通过联合考核的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.7考核合格后不排除乙方对其项目潜在缺陷的全面保证责任。

7.8考核（验收）标准：按照采购文件规定的技术要求、行业、国家标准（详见附件2）。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1质量保证：

8.1.1乙方进场服务前应与甲方进行服务方案会商。

8.1.2乙方进场服务前应根据实际情况确定并提交实施服务方案，明确乙方提供服务的具体计划和内容。

8.1.3乙方进场服务时应当组成专业的技术团队，相关人员名单及资质不得低于本合同附件约定的标准。

8.1.4乙方进场服务时应当要求其相关工作及技术人员亮明身份，仪表端庄、服务热情、文明有礼，强化责任意识，严格操作规程，树立效率意识，提升业务素质。

8.2其他承诺：

8.2.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。

8.2.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。

8.2.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。

8.2.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。

8.2.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。

8.2.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。

8.2.7保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在服务过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。关于保密的具体内容由双方在本合同专用条款中予以明确约定。

8.2.8回访承诺：乙方承诺在项目考核合格后至少回访一次。

8.2.9知识产权承诺：乙方承诺其服务过程中确保甲方在乙方承包项目的使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。

8.3培训承诺：乙方为甲方提供免费的技术培训，甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。

8.3.1项目服务期间，甲方提出具体时间，乙方提供技术培训一次，时间不超过1天。

8.3.2甲方其他培训要求由合同专用条款另行约定。

8.4费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足，乙方仍有义务补足。

9项目付款条款

9.1付款要求

9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。9.1.2甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

9.2履约保证金

9.2.1履约保证金退还缴纳：拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

9.2.2履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.3合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。

10甲方权利义务条款

10.1甲方有权要求乙方承包的项目内容符合本合同及方案的约定，确保项目合格，能够正常使用。

10.2甲方有权对乙方的工作进行评估和确认，提出合理修改意见。

10.3甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。甲方具体承办部门在本合同专用条款中约定。

10.4甲方有义务按合同约定支付合同款。

10.5甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。

10.6甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应严格按照国家标准提供服务，接受甲方（或甲方指定的第三方）的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。

11.2乙方应严格按照合同约定的标准、有关服务说明和有关技术资料提供服务，不得擅自修改。

11.3乙方应向甲方提供企业资质、人员资质、项目服务说明等有关资料。

11.4乙方应根据甲方指令，结合现场情况安排服务进度。

11.5乙方应加强人员的安全教育，做好相应的安全保障，采取取必要的安全措施，在项目实施过程中发生的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

11.6乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的服务方式，必须报请甲方同意后方可实施。

11.7乙方应负责服务期间其现场的日常保洁与及时维护。

11.8乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）对项目的全面管理。服务进场、交付成果和付款等事项应通知甲方并得到认可。因乙方不接受甲方管理而导致的损失，乙方应向甲方承担违约责任。

11.9乙方应将现场主要管理及工作人员名单及资质情况提交甲方备案，并保证相应组成人员的稳定性。甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方必须遵守。

11.10乙方应确保其对服务人员的劳动用工符合国家相关规定。

11.11乙方应遵守学校的各项规章制度，自觉保护甲方校内财产，提升节水节电意识，并对服务区内发现的物品损坏情况及时报告甲方，因乙方原因导致甲方财产无端浪费或损失的由乙方照价赔偿。

11.12乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。

12违约责任条款

12.1双方应严格按合同条款执行，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。

12.2合同签订生效后，如乙方单方面中止本合同的，应按本合同价款总额  30%  向甲方支付违约金。

12.3乙方完成项目质量必须符合国家标准、合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方整改，直至符合国家标准、合同约定的要求。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的  10 %  作为违约金。

12.4乙方完成本合同项目的期限必须符合合同约定的时间。因乙方原因导致项目工期延误的，每延迟一天乙方应向甲方支付合同标的金额的百分之一 (1%)的比率的延迟履行违约金。

12.5若发现乙方在供货现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权请第三方处理垃圾，由乙方承担相应费用。

12.6因乙方不接受甲方（或甲方指定的第三方）的管理而导致的损失，乙方除赔偿损失外，按不服从管理每次处罚2000元向甲方承担违约责任。

12.7本项目须由乙方自行完成，不准擅自转让，若发现乙方擅自转让，甲方有权要求乙方退场，一切损失均由乙方承担，没收合同履约保证金，并按合同总价的15%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在7日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方有权视情况向有关行政主管部门报告。

12.8人员到岗及履约要求： 在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关的技术调试人员）。如确需更换，乙方应事先通知甲方，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方擅自更换而未能及时通知甲方的，每次按人民币2000元扣罚，造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

12.10关于索赔的特别规定：如乙方提供服务的内容与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后5天内应立即进行整改或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后5天内没有进行整改或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）解除合同。甲方选择解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方10%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其它必要费用。

（2）整改或弥补缺陷。甲方选择整改或弥补缺陷方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行整改或弥补缺陷，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应免费延长合同服务期限。

（3）弥补损失。因乙方违约，甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需整改或弥补缺陷而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1不可抗力：由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件；合同已实现的义务必须兑现；对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行，如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。

13.1.1如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.2受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 7 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

13.1.3不可抗力影响结束后，受影响一方应在 7 个工作日内书面通知对方。

13.1.4如果不可抗力影响超过60天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的60天内未能协商一致，各方均有权解除合同。

13.1.5不可抗力事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

13.2乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿损失。

13.2.1乙方冒用他人资质，或者擅自将合同义务转让。

13.2.2乙方未按合同履行义务，经甲方催告后在7日内仍拒绝履行义务。

13.2.3乙方延迟履行合同达30日。

13.2.4 乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

13.2.5 乙方服务质量不合格，并拒绝整改或弥补缺陷。

13.3合同解除后乙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证服务现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的服务资料和文件。

14争议解决条款

14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。

14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。

15合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

16组成文件

16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。

16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。

17通知条款

17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。

17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。

17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。

18其他约定：本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三部分  专用条款

1项目承包范围条款

2项目价款条款

3项目质量标准条款

4项目协作事项条款

5项目期限条款

本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法，但中标单价、总价不予调整。本次服务期限自2025年5月1日至2026年4月30日。一年合同期满但甲方未获得预算批复或需求取消，则经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再顺延。每年合同期满后对乙方进行综合考评，综合考评得分达80分及以上为合格，甲方根据相关政策以及乙方服务质量与中标人续签下一年合同，甲方承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审核、审批后签订。

6项目变更条款

7项目考核（验收）条款

（1）甲方将按月份、年度对乙方的安保服务质量实施考核，并广泛征求师生员工意见建议，一并纳入考核标准。

（2）月份考核按照附件“消防维保考核评分细则”内容实施。

（3）年度考核参照月份考核结果评定。年度考核评定标准：①合格：月份考核合格10次及以上,不得有不合格月份；②基本合格：月份考核1次不合格或3次基本合格；③不合格：月份考核合格少于9次或2次不合格。

（4）年度考核不合格，甲方有权单方面解除服务合同，且不承担任何责任，乙方须按甲方的要求无条件退场。

（5）项目达到验收条件后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。年度考核结果作为验收的主要依据，验收通过签署徐州工程学院验收报告单。

8项目质保条款（服务承诺条款）

9项目付款条款（必填）

（1）该服务项目所有相关人员到达指定服务地点后十日内预付合同款的30%；项目验收合格后，支付合同款的70%。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告支付。

（2）本项目履约保证金金额      元。

10甲方权利义务条款

11乙方权利义务条款

12违约责任条款

13合同解除（不可抗力）条款

14争议解决条款

15合同生效

16组成文件

17通知条款

18其他约定：

附件1：乙方服务项目报价清单（含详细价格组成）

附件2：甲方服务项目功能性（技术）要求

附件3：乙方服务项目主要技术人员清单

附件4：甲方服务项目考核评分标准

附件：消防维保考核评分细则

一、考核项目及评分标准

1. 消防设施维保情况（50分）

1.1 消防设施（如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等）的巡检与运行状况，是否定期检查、维护和保养（15 分）

标准：按照规定的巡检周期对消防设备进行全面巡检，确保设备运行状态良好，无故障、隐患。若发现故障，应在规定时间内完成修复。

扣分项：

未按计划完成巡检，或巡检记录不完整，每次扣 5 分。

出现轻微故障未在 24 小时内修复，每次扣 3 分。

重大故障修复时间超过 48 小时，或者影响设备正常使用，每次扣 6 分。

1.2消防设施是否处于良好状态，是否存在故障或损坏，故障处理与缺陷是否及时消除和处理（15 分）

标准：接到故障报告或发现设备缺陷后，应在 48 小时内完成处理，确保设备及时恢复正常运行。

扣分项：

缺陷未在规定时间内解决，每次扣 4 分。

缺陷整改后再次出现问题，每次扣 3 分。

1.3消防设施维保、检测记录是否完整、规范，是否按时填写并保存。（10 分）

标准：严格按照规定的频率和标准对消防设施进行维保检测，检测结果准确，检测报告完整、规范，并按时提交。

扣分项：

漏检指定项目，每漏一项扣 2 分。

维保检测报告未按时提交（超过 5 天），每次扣 3 分。

检测数据错误，影响后续工作判断，每次扣 5 分。

1.4维保记录与文档管理（10分）

标准：维保过程记录准确、完整，符合相关法规和公司规定，记录及时归档。

扣分项：

维保记录遗漏或不规范，每次扣 2 分。

未按要求及时归档维保记录，每次扣 3 分。

2. 消防维保人员资质（10分）

评分标准：

维保人员是否持有有效的消防设施操作和维护资格证书。（5分）

消控室人员持消防设施操作员（监控/维保方向）中级证书，24小时双人双岗。 （5分）

扣分项：

无证上岗，每人扣5分。

脱岗每人每次扣2分

3. 消防维保工作流程（10分）

评分标准：

维保工作是否按照规定的流程进行，是否按时完成。（5分）

维保过程中是否发现并处理了潜在的安全隐患。（5分）

扣分项：

未按流程操作，每次扣3分。

未按时完成维保任务，每次扣2分。

发现隐患未及时处理，每处扣5分。

4. 应急处置能力（10分）

评分标准：

维保人员是否熟悉应急预案，能否在紧急情况下迅速响应。（10分）

维保单位是否定期组织消防演练，确保人员具备应急处置能力。（10分）

扣分项：

应急预案不熟悉，每人扣2分。

未定期组织消防演练，每次扣5分。

5. 消防档案管理（10分）   评分标准：

消防设施的档案是否齐全，包括设计图纸、验收报告、维保记录等。（5分）

档案管理是否规范，是否便于查阅和更新。（5分）

扣分项：

档案缺失或不完整，每次扣2分。

档案管理不规范，每次扣2分。

6. 消防安全培训（10分）

评分标准：

维保单位是否定期对员工进行消防安全培训。（5分）

培训内容是否涵盖消防设施的使用、维护和应急处理。（5分）

扣分项：

未定期开展培训，每次扣3分。

培训内容不全面，每次扣2分。

二、考核总分及等级划分

1.总分：100分

2.等级划分：

优秀：90分及以上

合格：75-89分

不合格：75分以下

三、扣分说明

1. 每项扣分以该项总分为上限，扣完为止。

2. 若某项工作完全未开展，则该项得分为0分。

3. 若发现重大安全隐患或事故，可直接判定为不合格。

四、考核实施

1.考核频率：

每月进行一次抽项考核。

每年进行一次年度综合考核。

2.考核方式：

现场检查消防设施运行情况。

查阅维保记录、档案和培训资料。

随机抽查维保人员的应急处理能力。